АО «Метафракс Кемикалс»                                                                                          г. Губаха

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении тендера на выполнение работ

| 1 | Тема тендера: | Лот 1: Производство полиорганики и многоатомных спиртов (отд. пентаэритрита): выполнение работ по капитальному ремонту дополнительной технологической линии: 1. Установка насосов (2 шт.): -консольный насос (масса 385 кг), поз.129/4 с монтажом трубопроводной обвязки; -циркуляционный насос (180 кг), поз. НЦ-123/1, встроенный в трубопровод. Изготовление трубопровода (циркуляционной трубы) диам.377(1м)-12Х18Н10Т, изготовление секторов, обечаек, штуцеров, лючков, патрубков, заглушек. Установка(подгонка) изделий «по месту». Прим.: материалы и изготовление изделий «за Подрядчиком». специальные фланцы «за заказчиком». -перенос консольного насоса (демонтаж/монтаж насоса поз. 129/3)-масса 350 кг на расстояние 18м. 2. Демонтаж подогревателя поз. 135/1(масса 260 кг). Демонтаж лесенки массой 250 кг. 3. Ремонт технологических трубопроводов: - монтаж трубопровода диам. 18мм (длина 27 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые муфтовые (3 шт.)+ фланец(6 шт.); - монтаж трубопровода диам. 45мм (длина 44 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые (16 шт.)+ фланец(15 шт.)+ рег. клапан+ отводы+ переходы+ тройники+опоры; - монтаж трубопровода диам. 89мм (длина 13 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые фланцевый (3 шт.)+ фланец(10 шт.)+ тройник+ переход+ металлорукав (3 шт.); - монтаж трубопровода диам. 32мм (длина 22 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые фланцевый (3 шт.)+ фланец(10 шт.)+ тройник+ переход; - монтаж трубопровода диам. 57мм (длина 22 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые фланцевый (3 шт.)+ фланец(10 шт.)+ тройник+ переход+подвесные опоры; - монтаж трубопровода диам. 325мм (длина 6 м, 12Х18Н10Т) + затвор поворотный (1 шт.)+ фланец(6 шт.)+ тройник+ переход+ отвод(4 шт.)+ укрепляющее кольцо диам. 630 мм+опора; - монтаж трубопровода диам. 159мм (длина 17 м, 12Х18Н10Т) +задвижка клиновая (7 шт.)+ фланец(15 шт.)+ тройник+ переход+ 8 отводов+ регулирующий клапан с КОФ; - монтаж трубопровода диам. 57мм (длина 23 м, 12Х18Н10Т) +краны шаровые фланцевый (7 шт.)+ фильтр сетчатый+ конденсатоотводчик+ фланец(38 шт.)+ 5 подвесных опор; - монтаж трубопровода диам. 32 мм (длина 19 м, Ст20) + 27 отводов переход+ подвесные опоры; Примечание: материалы «за заказчиком». Установка/разборка лесов высотой 6м площадью 95 кв.м. 4. Установка площадок обслуживания и опор: - монтаж швеллера 16-го(16м), монтаж швеллера 12-го (8 м), монтаж швеллера 10-го (5 м), монтаж уголка 50-го (10 м), монтаж 75-го уголка (20м), монтаж профиля 100*100 (12 м), монтаж профиля 80*80(35 м), монтаж профиля 60*60(12 м), монтаж листов толщ. 8 мм (ГОСТ 19903-2015) площадью 15 кв. м., монтаж листов толщ.12 мм (ГОСТ 19903-2015) площадью 16 кв. м., монтаж листов толщ. 6 мм (ГОСТ 19903-2015) площадью 11 кв. м., монтаж листов толщ. 4 мм (ГОСТ 19903-2015) площадью 8 кв. м. Примечание: материалы «за подрядчиком». 5. АКЗ площадок обслуживания и заземления. Эмаль- Приматан 8,5 л., Грунтовка Примапокс 9,5 л.,грунтовка ГФ-021 0,3 кг, эмаль черная 1 кг. Примечание: материалы «за заказчиком». 6. Ремонт заземления: -монтаж полосы заземления длиной 30 м(25-я полоса), монтаж провода ПУГВ длиной 15 м., монтаж наконечников-18 шт., монтаж 30 анкеров(М6). Примечание: материалы «за заказчиком». 7. Демонтаж/монтаж греющей камеры: -демонтаж/монтаж греющей камеры весом 2560 кг, демонтаж/монтаж верхней камеры весом 320 кг., монтаж фланца диаметром 440 мм(12Х18Н10Т0Т), монтаж кольца диаметром 920 мм(12Х18Н10Т). Перемещение старой и новой греющей камеры на расстояние 30 м. Работа автокраном. Примечание: фланец, кольцо, крепеж-поставка заказчика. Лист 12Х18Н10Т(для обечаек и специальных катушек), прокладки ПОН-поставка подрядчика. Лот 2: Производство полиорганики и многоатомных спиртов (отд. пентаэритрита): -выполнение работ по ремонту тепловой изоляции. Ориентировочный объем матов МПБ 20 куб. метров. Информация по распределению материалов: -маты МПБ за заказчиком; -покрывная сталь, проволока, саморезы за подрядчиком. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ | 02.10.2023г. – 16.10.2023г.(в период остановочного ремонта). |
| 3 | Срок предоставления заявки | до 16:00 10.08.2023г. по установленной форме. |
| 4 | Прочие условия | 4.1. Транспортировка оборудования до места проведения работ и обратно входит в обязанности Подрядчика. |
|  |  | 4.2. Техническая информация будет выслана после поступления заявок и утверждения перечня претендентов. |
|  |  | 4.3. К заявке на участие в тендере должны быть приложены следующие документы: 4.3.1. Референц лист. 4.3.2. Наличие материально-технической базы и оснащения для выполнения работ. 4.3.3. Штатный численный состав (ИТР + рабочие) с указанием квалификации, стажа работы по заявленной работе. 4.3.4. Справку из ФНС о среднесписочной численности работников 4.3.5. Бухгалтерскую отчетность за предшествующий год и истекший отсчетный период. 4.3.6. Справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговым органом). |
|  |  | 4.4. Форма оплаты – по факту выполнения работ, в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ. |
| 5 | Контактное лицо | Главный механик АО «Метафракс Кемикалс» Коцолайнен Дмитрий Анатольевич тел. (34248) 9-21-34 Оператор тендера: Ведущий инженер отдела главного механика Тетюев Александр Сергеевич тел.: (34248) 9-22-12, 8 912 78 60 563 Aleksandr.Tetyuev@metafrax.ru |

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий тендер проводится согласно внутреннего регламента АО «Метафракс Кемикалс» и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участником.